Forenklet bruksanvisning for pH-måler PH-221, art 15245

- Sett inn et 9V batteri (krever liten skrutrekker)

- Plugg inn den medfølgende BNC pH-elektroden

- For at pH-måleren skal vise korrekte verdier er det viktig at pH-elektroden ikke er for gammel, uttørket eller ikke er blitt oppbevart i korrekt oppbevaringsløsning.

Prosedyre 1. Justering av temperatur – gjennomføres alltid

- Slå på pH-måleren ved å trykke på Power-knappen. pH-verdien vil vises i displayet, sammen med temperatur på 25 grader.

- Mål temperaturen med et eksternt termometer på væsken du skal måle pH-verdien i og noter dette ned.

- Hold inne Setting-knappen til noAtc vises nede til venstre.

- Trykk deretter ENTER. NoAtc vil starte å blinke. Juster da temperaturen opp eller ned med knappene med pil ved siden av seg. Når korrekt romtemperatur er oppnådd trykk ENTER-knappen igjen.

- Trykk deretter Setting-knappen gjentatte ganger til du kommer til hovedmenyen igjen.

Prosedyre 2. Kalibrering av pH-elektroden – bør gjennomføres når det er lenge siden måleren har vært i bruk, evt før hver lab-økt

Det anbefales å gjennomføre en to-trinns kalibrering. Enten med buffer pH 7 og 4, eller med buffer pH 7 og 10 (om man skal hovedsaklig skal jobbe med basiske væsker).

Når du skal gjøre en to-trinns kalibrering anbefales det at man starter med buffer pH 7.

- Sørg for at punktet over, Justering av temperatur, er gjennomført.

- Ta pH-elektroden ut av oppbevarings væske sin og skyll med destillert vann.

- Ta deretter elektroden over i buffervæsken og rør litt rundt.

- Når verdien er stabil bruker du to fingre til samtidig og holde nede ENTER-knappen og HOLD-knappen. Holde nede til displayet viser CAL nede i venstre hjørne og 7 i midten (se evt side 10 i bruksanvisningen). Du kan nå bruke piltastene til å velge mellom kalibrering for pH 4, 7 eller 10. Dersom det er buffer 7 du benytter trykker du ENTER-knappen når det står CAL og 7 i displayet. Displayet vil da blinke mens kalibreringen lagres, og deretter gå tilbake til hovedvindu. Kalibrering er da gjennomført.

- Gjenta punkt 1-4 for kalibrering med buffer 4 eller 10.